DBS

DBS 65/016—2017

食品安全地方标准

马乳粉

2017- 07 - 04 发布

2017- 07 - 04 发布

实施

新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 发布

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

- 前    言

本标准由新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会提出。

本标准起草单位：乌鲁木齐市奶业协会、新疆维吾尔自治区乳品质量监测中心、乌鲁木齐市动物疾

病控制与诊断中心、尼勒克县美特尔乳业有限公司、新疆特丰药业股份有限公司、新疆新姿源生物制药有限责任公司。

本标准主要起草人：何晓瑞、陆东林、李景芳、徐敏。

本标准为首次发布。

食品安全地方标准

马乳粉

- 范围

本标准适用于全脂、脱脂、部分脱脂马乳粉和调制马乳粉。

- 规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

- 3  术语和定义

- 3.1 马乳粉

以生马乳为原料，经加工制成的粉状产品。

3.2 调制马乳粉

以生马乳或其加工制品为原料，添加其他原料，添加或不添加食品添加剂和营养强化剂，经加工制成的乳固体含量不低于70%的粉状产品。

4  技术要求

4.1  原料要求

- 4.1.1  生马乳：应符合DBS 65/015-2017的规定。

4.1.2  其它原料：应符合相应的食品安全标准和/或有关规定。

4.2  感官指标：应符合表1的规定。

- 表1    感官指标

| - 项 目 | - 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 马乳粉 | - 调制马乳粉 |  |
| - 色泽 | - 呈均匀一致的乳白色。 | - 具有应有的色泽。 | - 取适量的样品置于50mL烧杯中，在自然光下观察色泽和组织状态。闻其气味，用温开水漱口，品尝滋味。 |
| - 滋味、气味 | - 具有纯正的马乳香味和甜味。 | - 具有应有的滋味、气味。 |  |
| - 组织状态 | - 干燥均匀的粉末。 |  |  |

4.3  理化指标：应符合表2的规定。

表2   理化指标

| - 项 目 | - 指 标 |  | - 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 马乳粉 | - 调制马乳粉 |  |
| - 蛋白质/（%） ≥ | - 非脂乳固体a的18% | - 11.5 | - GB 5009.5 |
| - 脂肪b/（%） ≥ | - 10 | - — | - GB 5009.6 |
| - 乳糖/（%） ≥ | - 58.0 | - 40.0 | - GB 5413.5 |
| - 复原乳酸度/（oT）≤ | - 10 | - — | - GB 5009.239 |
| - 杂质度/（mg/kg） ≤ | - 16 | - — | - GB 5413.30 |
| - 水分/（%） ≤ | - 5.0 |  | - GB 5009.3 |
| - a非脂乳固体（%）=100%-脂肪（%）-水分（%）。 b仅适用于全脂马乳粉。 |  |  |  |

4.4  污染物限量和真菌毒素限量：应符合表3的规定。

表3    污染物限量和真菌毒素限量

| - 项 目 | - 指 标 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 铅（以Pb计）/(mg/kg) ≤ | - 0.5 | - GB 5009.12 |
| - 总砷（以As计）/(mg/kg) ≤ | - 0.5 | - GB 5009.11 |
| - 铬（以Cr计）/（mg/kg） ≤ | - 2.0 | - GB 5009.123 |
| - 亚硝酸盐（以NaNO2计）/（mg/kg）≤ | - 2.0 | - GB 5009.33 |
| - 黄曲霉毒素M1/（µg/kg） ≤ | - 5.0 | - GB 5009.24 |

4.5  微生物限量：应符合表4规定。

表4    微生物限量

| 项 目 | 采样方案a及限量（若非指定，均以CFU/g表示） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数b | 5 | 2 | 50000 | 200000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群 | 5 | 1 | 10 | 100 | GB 4789.3平板计数法 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 2 | 10 | 100 | GB 4789.10平板计数法 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25g | — | GB 4789.4 |
| a 样品的分析及处理按GB 4789.1和GB 4789.18执行。 b不适用于添加活性菌种（好氧和兼性厌氧益生菌）的产品。 |  |  |  |  |  |

4.6  食品添加剂和营养强化剂

4.6.1  食品添加剂和营养强化剂质量应符合相应的安全标准和有关规定。

4.6.2  食品添加剂和营养强化剂的使用应符合GB 2760和GB 14880的规定。

5  生产过程中的卫生要求：应符合GB 12693的规定。

6  其他

- 6.1  标签中应标注乳糖含量。