DBS42

食品安全地方标准

熟卤制品气调包装要求

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

2021-01-20发布

2021-07-01实施

湖北省卫生健康委员会  发 布

DBS42

前    言

本标准由湖北周黑鸭食品工业园有限公司提出。

本标准由湖北省卫生健康委员会归口。

本标准起草单位：湖北周黑鸭食品工业园有限公司、武汉市食品工业协会。

本标准主要起草人：周富裕、张春彦、邓丽、张超、王彩虹。

本标准代替DBS42/008-2015《食品安全地方标准 熟卤制品气调包装要求》。

本标准与DBS42/008-2015相比，主要变化如下：

——增加了填充气体应符合的标准；

——增加了附录A。

食品安全地方标准

熟卤制品气调包装要求

- 范围

本标准规定了熟卤制品厂房、气调包装设备、包装前物料、产品的要求以及对于熟卤制品气调包装贮运、销售的推荐要求。

本标准适用于气调包装熟卤制品生产企业。

- 术语和定义

2.1 熟卤制品

以可食用的动、植物原料为主料，以食盐、香辛料等为辅料，经煮制、卤制（或酱制）等工艺加工而成的熟制品。

2.2 气调包装

气调包装是采用阻隔性包装材料、通过充入填充气体调整包装容器内的气体比例，以抑制微生物生长，达到延长保质期的一种包装方式。

2.3 冷链（也称“冷藏”）工艺

指熟卤制品熟制后，在2小时内将熟卤制品中心温度降至≤10℃，并在熟卤制品中心温度≤10℃的条件下进行包装、贮运和销售的过程。

### 3  选址及厂区环境

- 3  技术要求

- 3.1 厂房要求

- 3.1.1 通用要求

按照GB 14881的相关规定执行。

3.1.2 熟卤制品冷却、气调包装的场所应符合GB 50687洁净生产车间的要求。设计按照GB 50687的相关要求执行。

3.1.3 熟卤制品冷却、气调包装的场所应设置足够的制冷设备，保障产品冷却车间环境温度不高于12℃，气调包装车间环境温度不高于15℃。

- 3.2 设备要求

- 3.2.1 通用要求

- 按照GB 14881有关规定执行。

3.2.2 加工设备要求

3.2.2.1 包装环节应具备相应的气调包装设备，填充气体应置换包装容器内的空气。

3.2.2.2 气调包装设备应使用食品级不锈钢材料。

DBS42/008—2020

3.2.2.3 气调包装设备应能控制封口压力、温度和时间,以确保封口的效果

- 3.3 包装前物料要求

- 3.3.1 包装材料

3.3.1.1 包装材料应清洁、无毒且卫生要求符合GB 9683的规定。

3.3.1.2 气调包装应选用阻隔性良好的包装材料，其中氧气透过量、水蒸气透过量符合表1规定。

表1 包装材料氧气透过量和水蒸气透过量要求

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 氧气透过量cm³/（㎡·24h·0.1MPa） | ≤1800 | GB/T 1038 |
| 水蒸气透过量g/（㎡·24h） | ≤5.8 | GB/T 1037 |

- 3.3.2 填充气体

氮气应符合GB 29202的规定，二氧化碳应符合GB 1886.228的规定。

- 3.4 产品要求

3.4.1 在保质期内应符合相关食品安全国家标准的要求。

3.4.2 气调包装容器内氧含量≤1%，残留氧的测定方法参见附录A。

- 3.5 储运、销售要求

- 熟卤制品气调包装的贮运、销售宜符合冷链工艺要求。

- 附录A

气调包装容器内残留氧的测定

A.1 方法原理

采用化学电池作为测定气调包装容器内残留氧的传感器。

包装容器内待测气体通过仪器探针及仪器内置取气泵通入化学电池，根据气体中的氧在化学电池中的电化学特性，通过测量与氧含量有确定函数关系的化学电池的电位、或电流、或电导等物理量，实现对包装容器内气体氧含量的分析测定。

A.2 仪器设备

根据气调包装容器内填充气调的种类和氧含量范围，选择检测限和量程满足需求的氧分析仪。

A.3 检测方法及要求

A.3.1 应按照仪器维护保养要求，定期对仪器进行校验。

A.3.2 按照仪器说明书要求安装仪器及采样系统，开启仪器。

A.3.3 当仪器示值稳定时，读取氧含量值。